rlight

Portaria Autônoma Inteligente

Análise de Pendências para Conclusão do Projeto — v8

Jaboatão dos Guararapes, PE — Maio de 2026

# 1. Sumário Executivo

Análise completa do repositório rlight v8, identificando inconsistências, funcionalidades incompletas, bugs e itens de organização para concluir o projeto com qualidade de produção.

Arquitetura real implementada:

- Firmware ESP32-S3: C++ FreeRTOS AMP, FSM de 19 estados, JWT mbedTLS, KeypadHandler PCF8574

- Host Orange Pi: Python 3 com FastAPI + WebSocket, MQTT HA, OpenCV, SQLite

- Interface Kiosk: Web SPA (HTML/CSS/JS) servida pelo OPi via WebSocket — sem pygame

- Backend Oracle Cloud: Node.js/NGINX com SSL para validação de comprovantes

| 🔴 7 itens CRÍTICOS Sistema não funciona corretamente sem eles | 🟡 7 itens ALTOS Bugs que comprometem integridade ou segurança | 🟢 10 itens MÉDIOS/BAIXOS Qualidade, completude e organização |
| --- | --- | --- |

# 2. Firmware ESP32-S3 — Bugs e Inconsistências

## 2.1 CRÍTICO — keypad_granted nunca é populado no taskSensorHub

Esta é a falha mais grave do firmware: o fluxo de acesso via teclado está completamente conectado na FSM (tick() verifica world.keypad_granted, _handleWaitingPass valida o código), mas o taskSensorHub nunca preenche esse campo. O resultado é que nenhum código digitado no teclado jamais aciona a FSM.

Situação atual em taskSensorHub (main.cpp):

| ❌ Atual — campo nunca preenchido KeypadHandler::instance().update(); s.keypad_granted = false; // Reset sempre! // keypad_access nunca é populado | ✅ Correção necessária KeypadHandler::instance().update(); String code = KeypadHandler::instance().getCode(); if (code.length() > 0) { AccessResult r = AccessController::instance() .validate(code.c_str()); s.keypad_granted = (r.type != AccessType::NONE && r.type != AccessType::DENIED); s.keypad_access.type = r.type; strlcpy(s.keypad_access.label, r.label, sizeof(s.keypad_access.label)); } else { s.keypad_granted = false; } |
| --- | --- |

## 2.2 CRÍTICO — TWDT não registrado em nenhuma das tasks

O setup() chama esp_task_wdt_deinit() para limpar qualquer configuração anterior, mas nunca chama esp_task_wdt_init() para reconfigurar. As tasks taskLogicBrain e taskSensorHub nunca chamam esp_task_wdt_add(NULL) nem esp_task_wdt_reset(). O TWDT — uma das proteções mais importantes contra travamentos de I2C e HX711 — está completamente desativado.

- No setup(): após esp_task_wdt_deinit(), adicionar esp_task_wdt_init(TWDT_TIMEOUT_S, true)

- Início de taskLogicBrain: adicionar esp_task_wdt_add(NULL)

- Início de taskSensorHub: adicionar esp_task_wdt_add(NULL)

- Primeira linha do while(true) de cada task: esp_task_wdt_reset()

## 2.3 CRÍTICO — delay() proibido em _handleAborted

Violação direta da Regra Absoluta #2: zero delay() em handlers FSM. O vTaskDelay(3000ms) bloqueia o Core 0 inteiro durante 3 segundos, paralisando o processamento de comandos USB, telemetria e a FSM.

| ❌ Atual void _handleAborted(const PhysicalState& w) { sendEvent("DELIVERY_ABORTED", _ctx); vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(3000)); // PROIBIDO transition(State::IDLE); } | ✅ Correção: timer não-bloqueante // _onEnter(ABORTED): envia o evento void _handleAborted(const PhysicalState& w) { (void)w; // Aguarda 3s via state_enter — já populado // pelo transition() ao entrar no estado if (millis() - _ctx.state_enter >= 3000) transition(State::IDLE); } |
| --- | --- |

## 2.4 CRÍTICO — INA219 não lido no taskSensorHub

O PhysicalState possui ina_p1_ma e ina_p2_ma, e a FSM os usa em _handleAuthorized (validação de corrente do strike) e _handleResidentP2 (interbloqueio). Mas o taskSensorHub nunca instancia nem lê o INA219. Os campos ficam eternamente em 0.0f, fazendo com que a validação de corrente nunca dispare e o evento STRIKE_P1_FAIL nunca seja gerado.

- Criar driver INA219 (ou integrar biblioteca Adafruit_INA219)

- Instanciar no setup() e chamar .begin() com os endereços I2C corretos (0x40, 0x41)

- Ler no taskSensorHub: s.ina_p1_ma = ina219_p1.getCurrent_mA()

- Adicionar ao HealthMonitor com SensorID::INA219_P1 e INA219_P2

## 2.5 CRÍTICO — String do Arduino em KeypadHandler e UsbBridge

KeypadHandler.h/.cpp usa String do Arduino extensivamente (_current_code, _final_code, getCode() retorna String). UsbBridge.cpp usa String code = doc["code"].as<String>() nos handlers CMD_ADD/REMOVE_WIEGAND_CODE. Viola a Regra Absoluta #1 e causa fragmentação de heap em operação contínua.

Correções necessárias em KeypadHandler:

- _current_code[17] e _final_code[17] como char[] com strlcpy e strncat

- getCode() retorna const char* e limpa o buffer with memset

- getPendingLength() usa strlen(_current_code)

Correções em UsbBridge:

- char code_str[24]; snprintf(code_str, sizeof(code_str), "%s", doc["code"] | "")

## 2.6 CRÍTICO — Leitura dupla e contraditória do Reed Switch em taskSensorHub

O código lê o mesmo pino duas vezes com lógicas opostas, sendo que a segunda leitura sobrescreve a primeira. Isso parece ser a lógica correta (pull-up, reed NO), mas a presença das duas linhas consecutivas indica código inacabado e confuso que pode introduzir bugs em refatorações futuras.

| ❌ Atual — lógica dupla confusa // Linha 1 (sobrescrita imediatamente!) s.p1_open = (digitalRead(PIN_SW_P1) == LOW); // Linha 2 (prevalece) s.p1_open = (digitalRead(PIN_SW_P1) == HIGH); s.p2_open = (digitalRead(PIN_SW_P2) == HIGH); s.gate_open = (digitalRead(PIN_SW_GATE) == HIGH); | ✅ Unificar com comentário explícito // Reed Switch NO + pull-up interno: // Imã presente (porta FECHADA) = LOW // Imã ausente (porta ABERTA) = HIGH s.p1_open = (digitalRead(PIN_SW_P1) == HIGH); s.p2_open = (digitalRead(PIN_SW_P2) == HIGH); s.gate_open = (digitalRead(PIN_SW_GATE) == HIGH); |
| --- | --- |

## 2.7 CRÍTICO — _handleResidentP2: condição INA219 impede abertura de P2

O código verifica if (!w.p1_open && w.ina_p1_ma < cfg.ina_strike_min_ma) antes de abrir P2. Como ina_p1_ma é sempre 0.0f (INA219 não lido — item 2.4), e ina_strike_min_ma é 400mA, a condição 0 < 400 é sempre verdadeira — o que significa que P2 NUNCA ABRE pela FSM. Mesmo após corrigir o item 2.4, a lógica está semanticamente errada: a corrente do INA P1 indica se o strike P1 está energizado, não se P1 está fisicamente fechada.

| ❌ Atual — P2 nunca abre if (cfg.enable_strike_p2) { if (!w.p1_open && w.ina_p1_ma < cfg.ina_strike_min_ma) { // ina_p1_ma = 0 sempre → condição verdadeira // MAS a intenção era verificar que P1 fechou! Strike::P2().open(cfg.p2_open_ms); } } | ✅ Correção: apenas interbloqueio físico if (cfg.enable_strike_p2) { // Interbloqueio: P1 física fechada é suficiente if (!w.p1_open) { Strike::P2().open(cfg.p2_open_ms); Buzzer::beep(1, 200); Led::btn().solid(255); } } |
| --- | --- |

## 2.8 ALTO — millis_at_sync corrompido em transition()

Em StateMachine::transition(), o código usa _ctx.millis_at_sync = millis() - _ctx.state_enter para registrar a duração do estado anterior — reutilizando um campo semanticamente destinado ao sync de tempo RTC. Isso corrompe a extrapolação de timestamp (ts = unix_time + (millis() - millis_at_sync) / 1000) se uma transição de estado ocorrer entre sincronizações DS3231, podendo gerar JWTs com timestamps errados.

- Adicionar uint32_t prev_duration_ms ao FsmContext

- Em transition(): _ctx.prev_duration_ms = millis() - _ctx.state_enter

- Preservar millis_at_sync exclusivamente para CMD_SYNC_TIME

## 2.9 ALTO — loiter_start declarado duas vezes como static local em _handleIdle

O handler _handleIdle declara static uint32_t loiter_start = 0 dentro de um if e novamente dentro de um else. Duas variáveis estáticas locais com o mesmo nome em escopos irmãos. Comportamento confuso e potencialmente undefined em alguns compiladores. Mover para FsmContext.

## 2.10 ALTO — HealthMonitor::systemScore() não implementado

Config.h define SCORE_GM861=25, SCORE_KEYPAD=25, SCORE_HX711=20, SCORE_MMWAVE=15, SCORE_INA219_P1=10, SCORE_INA219_P2=5 (total=100). HealthMonitor.h e .cpp não implementam systemScore(). A UI web mostra hardcoded '100/100 (Excelente)' ou '80/100 (Degradado)' baseado apenas no tempo desde o último heartbeat, sem nenhuma relação com o estado real dos sensores.

- Implementar HealthMonitor::systemScore() que soma os SCORE_* dos sensores usable()

- Incluir SensorID::WIEGAND no enum como KEYPAD (renomear para refletir o hardware real)

- Enviar score real no sendTelemetry() para que a UI use o valor correto

## 2.11 ALTO — Wire.begin() sem pinos explícitos em KeypadHandler

KeypadHandler::init() chama Wire.begin() sem especificar SDA/SCL. No Config.h, PIN_I2C_SDA=21 e PIN_I2C_SCL=38 são definidos, mas o Wire é inicializado com os pinos padrão do ESP32-S3 (normalmente GPIO 8/9). Se o hardware usa GPIO 21/38, nenhum dispositivo I2C (PCF8574, INA219) vai responder.

- Corrigir: Wire.begin(PIN_I2C_SDA, PIN_I2C_SCL) em KeypadHandler::init() ou no setup()

- Garantir que Wire.begin() seja chamado uma única vez antes de qualquer uso I2C

# 3. Host Python — Bugs e Inconsistências

## 3.1 CRÍTICO — requirements.txt desatualizado

O requirements.txt lista pygame (arquitetura substituída pela Web SPA) e omite pacotes essenciais usados no código atual.

| Status | Pacote | Motivo |
| --- | --- | --- |
| ❌ REMOVER | pygame>=2.5.2 | Substituído por Web SPA — nunca usado no código atual |
| ❌ FALTANDO | fastapi>=0.110.0 | Usado em local_api.py (import FastAPI) |
| ❌ FALTANDO | uvicorn>=0.29.0 | Servidor ASGI para FastAPI |
| ❌ FALTANDO | sdnotify>=0.3.2 | Watchdog systemd (import sdnotify em main.py) |
| ❌ FALTANDO | websockets>=12.0 | WebSocket manager (ws_manager) |
| ⚠️ VERIFICAR | qrcode[pil]>=7.4.2 | Confirmar se ainda é usado em algum módulo |

## 3.2 CRÍTICO — Caminhos de banco de dados inconsistentes

Três arquivos usam caminhos diferentes para o SQLite, nenhum seguindo a arquitetura documentada (entregas em /var/lib/rlight/ no MicroSD, telemetria em /dev/shm).

| Arquivo | Caminho atual | Correto |
| --- | --- | --- |
| ❌ ERRADO | host/core/db.py | host/deliveries.db (relativo ao módulo) |
| ❌ ERRADO | host/local_api.py | host/deliveries.db (hardcoded diferente) |
| ❌ ERRADO | host/weekly_report.py | host/deliveries.db (relativo ao módulo) |
| ✅ CORRETO | Arquitetura documentada | /var/lib/rlight/deliveries.db (MicroSD) + /dev/shm/telem.db (RAM) |

Além disso, a tabela delivery_features para ML (S15) está documentada no CHANGELOG mas não existe no schema de db.py.

## 3.3 ALTO — Foto não vinculada ao token JWT

O CHANGELOG e AGENT_PROMPT documentam claramente (S8) que a foto deve ser nomeada {token}.jpg usando o UUID gerado pelo ESP32. O código atual gera token_uuid = str(uuid.uuid4())[:8] independentemente do JWT e salva sempre no mesmo caminho fixo /ui/assets/last_delivery.jpg, sobrescrevendo a foto anterior.

- Em main.py: extrair o token do JWT recebido do ESP32 (host_fsm.get_jwt()), não gerar um novo UUID

- Em camera_usb.py: capture_snapshot(token: str) salvar em /tmp/rlight_photos/{token}.jpg

- O endpoint GET /photos/{token} em local_api.py já serve a pasta correta — apenas o caminho de gravação precisa ser corrigido

## 3.4 ALTO — serial_bridge.py não processa campos de telemetria

O ESP32 envia TELEMETRY a cada 500ms com p1_open, p2_open, gate_open, int_button_pressed. O SerialBridge passa todos os payloads para host_fsm.update_from_payload(), mas MachineState.update_from_payload() não processa esses campos — os métodos get_gate_open() e get_p1_open() existem, mas os dados nunca são atualizados. O dashboard web fica sem informação de estado das portas.

- Em machine_state.py: adicionar tratamento de p1_open, p2_open, gate_open, int_button_pressed em update_from_payload()

- Publicar no MQTT: rlight/{id}/p1_status, p2_status, gate_status com binary_sensor HA

## 3.5 ALTO — HomeAssistant: DEVICE_ID v6, discovery incompleto

O DEVICE_ID ainda é "rlight_portaria_v6" e o device name é 'Portaria RLight v6' numa instalação v8. Todas as entidades aparecem com identificador desatualizado no HA.

- Corrigir DEVICE_ID = "rlight_portaria_v8" e device name = 'Portaria RLight v8'

Entidades do AGENT_PROMPT (Tarefa 7) não publicadas no discovery:

- Binary sensors para P1, P2, gate com device_class: door

- Sensor 'Último Acesso' (tipo e label do último acesso via teclado)

- Number 'Delay P1→P2 ms' para ajustar p2_delay_ms remotamente

- Automações HA com alertas diferenciados por transportadora (S11)

## 3.6 ALTO — on_state_transition em main.py não mapeia estados novos

O handler on_state_transition() só gerencia IDLE/MAINTENANCE para o DPMS da tela física e AWAKE/CONFIRMING para SCREEN_READY e foto. Os estados WAITING_PASS, LOCKOUT_KEYPAD, OUT_OF_HOURS, RESIDENT_P1, RESIDENT_P2 e REVERSE_PICKUP não têm tratamento Python — nenhum log, nenhuma ação específica, nenhuma publicação MQTT.

- Adicionar lógica DPMS para WAITING_PASS e LOCKOUT_KEYPAD (manter tela ligada)

- Publicar MQTT separado para RESIDENT_ACCESS_COMPLETE e REVERSE_PICKUP_CONFIRMED

- Logar carrier e resident_label em transições relevantes

# 4. Interface Web — Itens Pendentes

## 4.1 app.js — estados WAITING_PASS e LOCKOUT_KEYPAD sem tela

O statesDict em app.js inclui RESIDENT_P1, RESIDENT_P2 e REVERSE_PICKUP com telas correspondentes (screen-RESIDENT_P1, etc.), mas WAITING_PASS e LOCKOUT_KEYPAD estão no enum da FSM e no stateToString() do ESP32, porém ausentes do dicionário e sem screen- correspondente no index.html. Se o ESP32 enviar esses estados, targetScreen será null e nenhuma tela será ativada.

- Adicionar ao statesDict: WAITING_PASS: 'Verificando Acesso', LOCKOUT_KEYPAD: '⚠ Teclado Bloqueado'

- Criar ou mapear screen-WAITING_PASS e screen-LOCKOUT_KEYPAD no index.html

- Opcionalmente, OUT_OF_HOURS (se for implementado) também precisa de tela

## 4.2 app.js — feedback visual do teclado não está conectado ao WebSocket

O README e COMPOUND_MEMORY documentam que cada tecla pressionada deve mostrar * na tela em tempo real via WebSocket. O UsbBridge envia sendEvent("KEY_PRESSED") a cada tecla, mas handleMessage() em app.js não tem handler para type=EVENT ou event=KEY_PRESSED — o * nunca aparece na tela.

- Adicionar handler para data.type === 'event' && data.event === 'KEY_PRESSED' em handleMessage()

- Incrementar um contador de asteriscos para o campo de senha em screen-WAITING_PASS

- Limpar os asteriscos ao receber state_change saindo de WAITING_PASS

## 4.3 cloud_backend/server.js — sem validação de JWT

O endpoint POST /api/deliveries armazena o JWT recebido sem verificar a assinatura HMAC-SHA256. GET /api/verify/:token também não implementa a verificação criptográfica documentada. Qualquer payload pode ser inserido no banco de comprovantes.

- Implementar verificação HMAC-SHA256 no server.js usando o segredo compartilhado

- Retornar 401 para JWTs com assinatura inválida

# 5. Organização e Documentação

## 5.1 .gitignore incompleto

O .gitignore atual só exclui .pio/, .vscode/ e .DS_Store. Não exclui arquivos que jamais devem ir ao repositório:

- *.db e host/*.db — bancos SQLite com dados reais

- host/__pycache__/ e **/__pycache__/ — bytecode Python

- /tmp/rlight_photos/ — fotos de entregas

- .env — variáveis de ambiente com senhas MQTT e tokens Oracle

- node_modules/ — dependências npm

- *.pyc

## 5.2 Sem arquivo .env.example

config.py usa os.getenv() para MQTT_BROKER, MQTT_USER, MQTT_PASS, ORACLE_API_URL e ORACLE_BEARER. Não existe .env.example documentando as variáveis necessárias — um novo instalador não saberá o que configurar.

## 5.3 ota_manager.py: device path e versão hardcoded

DEVICE_PATH = "/dev/ttyACM0" ignora a regra udev /dev/rlight_esp. A versão comparada no __main__ está hardcoded como v6.0.0/v6.1.0.

- Substituir por DEVICE_PATH = "/dev/rlight_esp" (ou ler de variável de ambiente)

- Ler versão atual de um arquivo VERSION ou variável de ambiente

## 5.4 weekly_report.py: envio de e-mail simulado

send_email() contém apenas um print() — relatório semanal nunca é efetivamente enviado. Para produção, implementar via SMTP (smtplib) com credenciais por variável de ambiente, ou via API Telegram/WhatsApp Business.

## 5.5 AccessController::listCodes() não implementada

A função retorna um JSON de erro dizendo que precisa de nvs_entry_find da ESP-IDF de baixo nível. Para o comando CMD_LIST_WIEGAND_CODES do HA funcionar, é necessário implementar usando nvs_entry_find() ou manter um índice próprio no namespace NVS.

## 5.6 README.md desincronizado

O README menciona PCF8574 e teclado matricial como interface de acesso, mas também mistura linguagem de v7 (Wiegand/TF9S) e v8 (motor de portão, reed switches). Atualizar para refletir a arquitetura v8 final: teclado matricial PCF8574 como única interface de acesso presencial, sem Wiegand.

# 6. Checklist de Implementação por Prioridade

## 🔴 Prioridade CRÍTICA

| # | Item | Arquivo(s) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Populando keypad_granted/keypad_access no taskSensorHub com código finalizado com # | main.cpp |
| 2 | Registrar TWDT nas tasks: esp_task_wdt_init() + add(NULL) + reset() em cada iteração | main.cpp |
| 3 | Corrigir _handleAborted: substituir vTaskDelay(3000) por timer não-bloqueante via state_enter | StateMachine.cpp |
| 4 | Implementar leitura do INA219 no taskSensorHub (driver, begin, getCurrent_mA) | main.cpp + novo driver |
| 5 | Substituir String por char[] em KeypadHandler e em UsbBridge (CMD_ADD/REMOVE) | KeypadHandler.cpp/h, UsbBridge.cpp |
| 6 | Unificar leitura dupla do reed switch em uma linha com comentário explicativo | main.cpp |
| 7 | Corrigir _handleResidentP2: abrir P2 verificando apenas !w.p1_open (remover condição INA219) | StateMachine.cpp |
| 8 | Atualizar requirements.txt: remover pygame, adicionar fastapi, uvicorn, sdnotify, websockets | host/requirements.txt |
| 9 | Corrigir DB path em todos os arquivos: host/ → /var/lib/rlight/ (SD) para entregas | db.py, local_api.py, weekly_report.py |

## 🟡 Prioridade ALTA

| # | Item | Arquivo(s) |
| --- | --- | --- |
| 10 | Corrigir millis_at_sync em transition(): criar prev_duration_ms no FsmContext | StateMachine.cpp/h |
| 11 | Corrigir loiter_start: mover de static local para campo no FsmContext | StateMachine.cpp/h |
| 12 | Implementar HealthMonitor::systemScore() e enviar no sendTelemetry() | HealthMonitor.cpp/h, UsbBridge.cpp |
| 13 | Corrigir Wire.begin(PIN_I2C_SDA, PIN_I2C_SCL) em KeypadHandler::init() | KeypadHandler.cpp |
| 14 | Vincular foto ao JWT: extrair token do JWT, passar para capture_snapshot(token) | main.py, camera_usb.py |
| 15 | Processar campos p1_open/p2_open/gate_open em machine_state.update_from_payload() | machine_state.py |
| 16 | Corrigir DEVICE_ID para v8 e atualizar on_state_transition() para novos estados | homeassistant.py, main.py |

## 🟢 Prioridade MÉDIA/BAIXA

| # | Item | Arquivo(s) |
| --- | --- | --- |
| 17 | Adicionar telas WAITING_PASS e LOCKOUT_KEYPAD no app.js (statesDict + screen HTML) | app.js, index.html |
| 18 | Conectar KEY_PRESSED event ao display de * em tempo real na tela de senha | app.js |
| 19 | Implementar verificação HMAC-SHA256 no cloud_backend/server.js | cloud_backend/server.js |
| 20 | Adicionar discovery HA: binary sensors P1/P2/gate, sensor Último Acesso, Number p2_delay | homeassistant.py |
| 21 | Atualizar .gitignore: *.db, __pycache__, .env, node_modules/, /tmp/rlight_photos/ | .gitignore |
| 22 | Criar .env.example com todas as variáveis necessárias documentadas | Novo |
| 23 | Corrigir ota_manager.py: DEVICE_PATH = /dev/rlight_esp, versão via env | ota_manager.py |
| 24 | Implementar AccessController::listCodes() com nvs_entry_find() | AccessController.cpp |
| 25 | Implementar send_email() em weekly_report.py com SMTP real via env | weekly_report.py |
| 26 | Adicionar tabela delivery_features ao schema de db.py (S15/ML) | db.py |
| 27 | Atualizar README.md para refletir arquitetura v8 final (sem Wiegand/TF9S) | README.md |

# 7. Conclusão

O rlight v8 tem uma base técnica sólida e bem pensada. A arquitetura AMP FreeRTOS, a FSM não-bloqueante, a criptografia JWT com mbedTLS, o wear-leveling NVS e o padrão char[]+snprintf são implementações de qualidade industrial. A maior parte do trabalho restante é de integração e conexão de camadas que foram desenvolvidas em paralelo mas não conectadas.

O problema mais crítico é o fluxo de acesso via teclado — a feature central da v8 — que está completamente implementada na FSM mas desconectada do sensor hub, fazendo com que nenhuma senha digitada produza efeito. Com os 9 itens críticos resolvidos, o sistema funcionará. Com todos os 27, estará em condições de produção.

rlight.com.br — Jaboatão dos Guararapes, PE — Maio de 2026